LB系列涡街流量计

LB系列涡街流量传感器是一种采用压电晶体作为检测元件的新型 应力检测式涡街流量传感器。

LB系列涡街流量传感器是一种采用压电晶体作为检测元件的新型 应力检测式涡街流量传感器。由于传感器采用的监测探头与旋涡发生 体分开安装，而且耐高温的压电晶体不与介质接触，所以仪表具有结 构简单、通用性好和稳定性好的特点。 LB系列涡街流量传感器可用于各种气体、液体和蒸气的流量检测及计量。 LB系列涡街流量计可以与流量计算仪配套使用，也可与计算机及压力、 温度或密度传感器配套组成高精度的质量流量或热量的检测计算系统。 性能特点 适用流体种类多 压力损失小 结构简单牢固，安装维护方便 温度范围宽，高温可达320℃ 有脉冲输出型和4~20mA输出型两种结构 一体式：现场指示瞬时流量和累计流量

技术指标 公称内经 25～300mm 测量介质 液体，气体，蒸气 介质温度 -40～300℃ 精度等级 1级 线性度 ≤±1% 重复度 ≤±0.2% 公称压力 2.5Mpa, 4.0 Mpa 供电电源 24VDC 输出信号 电流脉冲；4~20mA 连接方式 法兰卡装式 本体材质 1Cr18Ni9Ti