Testo 106防水安全型测温仪

testo 106 具有响应快、精度高的特点。适用于食品生产车间、餐饮、酒店、工业厨房、超级市场等的快速测量。该款温度仪外形小巧、经济实用。配备的探头极细而坚固，非常适合测量小尺寸食品的中心温度。

优点一览： - 量程宽，精度高 - 极细的特殊食品探头，几乎看不到钻入的洞 - 声光报警，可设定报警极限值 - 配备防水可洗的保护软套，安全卫生 （IP 67） - 测量快速（每秒测量2次） - 小巧，便携，握感好 - 自动识别测量终值（Auto-Hold功能） 技术参数. 储存温度; -40 ~ +70 °C. 操作温度; -20 ~ +50 °C. 电池类型; 3V 钮扣电池 (CR 2032). 电池寿命; 350 h. 重量; 80 g. 尺寸; 215 x 34 x 19 mm. 材质/外壳; ABS. 探头类型 NTC. 量程; -50 ~ +275 °C. 精度; ±1 % 的测量值 (+100 ~ +275 °C) ±0.5 °C (-30 ~ +99.9 °C) ±1 °C (-50 ~ -30.1 °C). 分辨率; 0.1 °C.. 其它说明. 0563 1063 Testo 106插入式温度计,106 防水安全型测温仪,德图 106防水插入式温度仪.