testo 112单通道温度仪

testo 112单通道温度仪，连接NTC或Pt100探头，可标定；带电池

精密级温度仪testo 112可进行标定，是特别为权威机构的检测测量而设计的。温度仪的结构设计通过德国联邦物理技术研究所的检验，适用于食品工业各个领域的测量。 testo 112量程很宽，不同领域的食品检测都可用到。不仅可以连接NTC探头(热敏电阻)，而且可连接Pt100探头（铂电阻探头），因此，能覆盖更宽的量程。从深度冷冻食品，到高温油炸食品，都可用testo 112来检测。 testo 112可以现场打印测量数据，包括时间和地点。这一点对食品卫生检测人员来说特别重要。仪器带有报警功能，一旦超出预设的报警上限或下限，立即发出声音报警。可非常方便地调出报警上限和报警下限，以2行来显示。使用德图打印机，现场打印测量数据，出具报告。 · 适用于权威机构的食品检测 · 保护软套，坚固耐用（选配） · 宽大的背光显示屏 · 显示字体高14mm · 只需轻轻一按，即刻显示最大值、最小值 · 精度高， 可用于官方标定 · 可保存最大值、最小值 单通道温度仪testo112技术数据 存放温度; -30～+70 ℃. 工作温度; -20～+50 °C. 电池类型; 9V 块状电池, 6F22. 电池寿命; 100 h. 重量; 171 g. 体积; 182 x 64 x 40 mm. 外壳; ABS. 探头类型 NTC. 量程; -50～+120 ℃. 精度; ±0.2 ℃(-25～+40 ℃) ±0.3 ℃(+40.1～+80 ℃) ±0.5 ℃(其余量程). 分辨率; 0.1 ℃. 探头类型 Pt100. 量程; -50～+300 ℃. 精度; ±0.2 ℃(-50～+200 ℃) ±0.3 ℃(其余量程). 分辨率; 0.1 ℃.